Инструкция по прошивке устройства «Термозонд».

Необходимо иметь:

- Установленное на компьютере ПО - STM32 ST-Link Utility.

- Программатор ST-Link v2  или аналогичный.

- Кабель-переходник USB3.0 - SWD.

- Файл прошивки.

Порядок действий:

- Подключить кабель-переходник в разъем USB на устройстве.

- Подключить кабель-переходник в разъем на программаторе.

- Подать питание (включить) устройство. Перейти в меню «Статус» чтобы устройство не уходило в режим пониженного энергопотребления.

- Запустить STM32 ST-Link Utility на компьютере. Выбрать Target -> Connect

Если все подключено верно контроллер подключится и определится. Версия контроллера может быть другой.

Если контроллер не может подключиться - появится ошибка. Необходимо проверить правильность подключения устройства и программатора.

Также, возможно, стоит уменьшить частоту работы шины в настройках до минимально возможной:

После успешного подключения выбираем Target -> Program and Verify

После чего нам предложат выбрать файл прошивки, если его нет во внутреннем буфере программы. Либо откроется окно, где необходимо выбрать файл новой прошивки:

И нажать «Start».

Если частота шины стоит низкой , то загрузка будет происходит долгое время:

Но загрузка все-таки происходит, о чем сигнализирует мигающий светодиод на программаторе. Так что стоит подождать.

После чего можно все отключить. Прошивка прошла успешно.